Engenharia Civil

Sumário

1401 – ESTRUTURAS	3

14-01-01 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS	3

14-01-04 ESTRUTURAS DE MADEIRA	4

14-01-05 ESTRUTURAS DE CONCRETO	5

14-01-06 ESTRUTURAS METÁLICAS	9

14-01-07 ANÁLISE ESTRUTURAL	10

14-01-xx ALVENARIA ESTRUTURAL	11

1402 – GEOTECNIA	12

14-02-01 MECÂNICA DOS SOLOS	12

14-02-02 SONDAGEM	13

14-02-03 FUNDAÇÃO	14

14-02-05 ESCAVAÇÕES E CONTENÇÕES	14

1403 – DESENHO	16

14-03-01 DESENHO TÉCNICO	16

14-03-02 AUTOCAD	17

1404 – TOPOGRAFIA	18

1405 – ESTRADAS E TRANSPORTES	19

14-05-01 TERRAPLENAGEM	19

14-05-02 PAVIMENTAÇÃO	20

14-05-03 ESTRADAS	22

1406 – ARQUITETURA NA ENGENHARIA CIVIL	24

14-06-01 COBERTURA	24

14-06-02 ACESSIBILIDADE	25

14-06-04 PROJETOS DE ARQUITETURA	26

14-06-05CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS	27

1407 – SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	28

NORMAS E LEGISLAÇÕES	28

1408 – EDIFICAÇÃO	29

14-08-01CANTEIRO DE OBRAS	29

14-08-02 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30

14-08-03 ALVENARIA E ACABAMENTO	31

14-08-04 TELHADO	32

14-08-05 REVESTIMENTOS	32

14-08-06 IMPERMEABILIZAÇÃO	32

14-08-07 PATOLOGIAS	32

14-08-09 ASPECTOS TÉCNICOS E BUROCRÁTICOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL	33

1409 – HIDRÁULICA	35

1410 – INSTALAÇÕES	37

14-10-01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37

14-10-02 INSTALAÇÕES DE ELEVADOR	38

14-10-03 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	39

14-10-04 INSTALAÇÕES PLUVIAIS	40

1411 – DRENAGEM	41

14-12 SANEAMENTO GERAL	42

14-12-02 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	42

14-12-03 TRATAMENTO DE EFLUENTES	45

1413 – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS	46

14-13-01 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS	46

14-13-02 ORÇAMENTO	47

1414 – PREVENÇÃO E COMBATE E INCÊNDIO	51

1415 – NORMAS E LEGISLAÇÕES	53

1416 – MANUTENÇÃO	54

1417 – AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA	55

1418 – PERÍCIA	58

ANEXOS	59

1401 – ESTRUTURAS

TEMAS: 'Resistencia dos Materiais, Isostática, Hiperestática, Estruturas de Madeira, Estruturas de Concreto, Estruturas Metálicas e Análise Estrutural

14-01-01 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

Q957567

Enunciado da Questão:

Etapas para Resolução:

01) Somatória dos momentos em um dos apoios para descobrir reações

02) Descobrir a Tensão no cabo

03) Descobrir a elasticidade e a deformação total

14-01-04 ESTRUTURAS DE MADEIRA

Q1043759 NBR 7190/1997

* Vigas e Barras Longitudinais de Treliças

→→ a área mínima das seções transversais será de 50 cm2

Portanto, se a largura desse elemento possuir 5cm, sua h deverá ser 10cm.

* Nas peças PRINCIPAIS MÚLTIPLAS a área mínima da seção transversal de cada elemento será de 35 cm² e espessura mínima de 2,5 cm; para as peças SECUNDÁRIAS esses limites reduzem-se respectivamente para 18 cm² e 1,8 cm.

14-01-05 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Q1157851

CARACTERÍSTICAS DOS DOMÍNIOS.

No Domínio 3 ocorre simultaneamente a ruptura por esmagamento do concreto e o aço da armadura escoa, mas não chega a ruptura Assim como para o domínio 2, parte da seção está tracionada e parte está comprimida de modo que neste caso a posição da linha neutra ocorre dentro da seção do elemento estrutural, caracterizando uma situação de flexão simples ou composta.

‘

DOMÍNIO 1: Tração não uniforme, sem compressão;

DOMÍNIO 2: Flexão simples ou composta sem ruptura à compressão do concreto (εc<εcu);

DOMÍNIO 3: Flexão simples (seção subarmada) ou composta com ruptura à compressão do concreto e com escoamento do aço (εs>=εyd);

DOMÍNIO 4: Flexão smples (Seção superarmada) ou composta com ruptura à compressão do concreto e aço tracionado, sem escoamento ( εs<εyd);

DOMÍNIO 4A: Flexão composta com armaduras comprimidas;

DOMÍNIO 5: Compressão não uniforme, sem tração;

Q869781

O ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE moldado de concreto é um ensaio de consistência que permite avaliar a trabalhabilidade e a fluidez do concreto.

Consiste na moldagem de uma forma cônica em 3 camadas igualmente adensadas, cada uma, com 25 golpes de barra de 16mm de diâmetro.

Logo após, retira-se vertical e cuidadosamente a forma medindo-se o abatimento do concreto, quando mais consistente o concreto, menor a perda da altura da peça moldada.

A NBR 8953 classifica o ENSAIO DE ABATIMENTO (SLUMP TEST) em:

S10: concretos com consistência seca, com abatimento de 10mm até 45mm

S50: concretos pouco trabalháveis, com abatimento de 50mm até 95mm

S100: concretos de aplicação normal, com abatimento de 100mm até 155mm

S160 concretos plásticos aplicados por bombeamento, com abatimento de 160mm até 215mm

S220: concretos fluidos.

Quanto maior a relação água/cimento maior será a fluidez do concreto, porém menor será a sua resistência.

Portanto para que se tenha um maior abatimento é necessário possuir um concreto mais fluido. E para não diminuir a resistência desse concreto fluído é necessário aumentar o consumo de cimento.

Q872633

→ Se um CAMINHÃO COM CONCRETO a ser utilizado em elementos estruturais chegar à obra, ele só poderá ser DESCARREGADO se o resultado do ensaio de determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone estiver dentro do especificado. (SLUMP TEST)

Q872631

→ Sobre Viga de Equilíbrio/Alavanca e Viga de Transição

Viga alavanca ou de equilíbrio: elemento estrutural que recebe as cargas de um ou dois pilares (ou pontos de carga) e é dimensionado de modo a transmiti-las centradas as fundações. Da utilização de viga de equilíbrio resultam cargas nas fundações diferentes das cargas dos pilares nelas atuantes

Viga de transição: Em algumas edificações pode ocorrer uma incompatibilidade entre a posição dos pilares em dois pavimentos diferentes. Essa situação pode existir em função de diferenças no layout dos pavimentos.

Função das vigas de transição: As vigas de transição têm como função redistribuir os pontos de concentração de carga. São muito usadas em edifícios que possuem garagem no térreo ou subsolo, e necessitam de uma malha de pilares com eixos diferentes dos demais pavimentos.

Características da viga de transição: São vigas extremamente carregadas em aço;

Seções grandes.

Q872609

→ Em obras de recuperação, colagens de concreto novo com concreto velho podem ser feitas por meio de resinas de epóxi.

Q872608

→ Sobre o sistema construtivo TILT-UP

→→ O processo construtivo do tipo tilt-up permite que paredes pré-moldadas de concreto sejam confeccionadas na própria obra, podendo, inclusive, durante sua fabricação, ser incorporados vãos para portas e janelas, além de detalhes técnicos de acabamento.

→ É considerado um jogo de montar. Constitui na fabricação - em posição horizontal - de paredes pré-moldadas autoportantes sobre um estrado/forma encontrado no próprio canteiro de obras e, em seguida, no içamento - para o seu local definitivo, na vertical - com o auxílio de guindastes. As lajes - também confeccionadas no canteiro - travam as paredes quando dispostas sobre elas. Eliminam-se, com isso, os pilares periféricos e reduz-se o número de elementos de fundação.

Q872607

→ Aditivos do tipo fungicida, apesar de demandarem cuidados com a saúde do operário, podem ser incorporados ao concreto para controlar o crescimento de fungos e algas em peças de concreto aparente.

Q872607

→ A incorporação de ar a uma mistura de concreto com alto teor de cimento pode resultar em aumento na porosidade desse material e consequente redução da resistência à compressão da peça concretada.

Q957596

→→ Tolerância Dimensional para Elementos Estruturais Lineares

Dimensão			Tolerância

l ≤ 3______________________________± 5

3 < l ≤ 5___________________________± 10

5 < l ≤ 15__________________________± 15

l > 15_____________________________± 20

Ex: em vigas de 4m a tolerância dimensional é de 10mm

Q1092814

Md = Rsd * z

Rsd = fyd * A

Rsd = (50/1,15)*4

Md = 4 * (50/1,15) * 0,575 = 100 Kn.m

Q767248

Assunto → GRAUTE

Importante: O Graute deve ter características no estado fresco que garantam o completo preenchimento dos furos e não deve apresentar retração que provoque o descolamento do Graute das paredes dos blocos.

→ OUTRA INFORMAÇÃO:

O Graute PODE SER SUBSTITUÍDO PELA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO utilizada na obra, nos elementos de alvenaria não armados, desde que os ensaios do prisma apresentem os resultados especificados pelo projetista.

Q180877

Traços de Concreto

| I. 1:2:3, com CPII-E-32, areia média, brita II, a/c=0,80. | concreto bombeado para estacas barrete |
| --- | --- |
| II. 1:1:1, com CP-ARI, areia fina, brita I, a/c=0,80. | reforço estrutural |
| III. 1:2:4, com CPII-E-32, areia média, brita II e III, a/c=0,45. | estrutura de concreto |
| IV. 1:3:8, com CPII-E-32, areia grossa, brita I e II, a/c=0,40. | concreto magro |
| Argamassa de Areia ou pedrisco A/C de 0,5 a 0,6 | Concreto para Estacas Raiz |

Lembrete ocorrido: o concreto para estacas Hélice Contínuas hoje deve ser maior ou igual a 30Mpa.

Q1043758

Deformação específica de encurtamento do concreto na ruptura de 3,5 ‰.

domínio 2: flexão simples ou composta sem ruptura à compressão do concreto (εc < 3,5‰ e com o máximo alongamento permitido), porém no ábaco os domínios 3, 4, 4a e 5 caem em encurtamento

Aproveitei e inseri acima uma explicação sobre o domínio 2.

Q991571

Obrigatoriamente, devem se submeter a ENSAIOS os ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS estruturais (a questão específica tratou de Lajes) em obras que apresentem:

a) mais que 200 m2;

b) vão superior a 6,0 m;

c) carga acidental superior a 5 kN/m2

14-01-06 ESTRUTURAS METÁLICAS

Q872599

→ Essas são treliças do tipo Pratt ou N. → Geralmente são usadas em projetos de Estruturas metálicas

→ Nessa Treliça as Diagonais estão submetidas a Força de Tração e os Montantes estão submetidos a Compressão

Obs: no outro tipo de Treliça (Tipo HOWE) essa situação se inverte

14-01-07 ANÁLISE ESTRUTURAL

Q872652

→O Structural Analysis for Revit permite, no ambiente de computação em nuvem, executar a análise estática do projeto estrutural do prédio, enquanto se trabalha no Revit.

Q872651

→ Ao utilizar as funcionalidades do Revit, o projetista terá facilidades para gerenciar o projeto mediante o uso das seguintes ferramentas: Copiar/Monitorar; Revisão de Coordenação e Verificação de Interferências

14-01-xx ALVENARIA ESTRUTURAL

Q1054110

NBR 15961-2/2011 - Alvenaria estrutural — Blocos de concreto - Parte 2: Execução e controle de obras

9.3.4 Prumo, nível e alinhamento dos elementos de alvenaria

O desaprumo e o desalinhamento máximo das paredes e pilares do pavimento não podem superar 10mm, além de atender ao limite 2mm/m. Na altura total do prédio, o máximo desaprumo admitido é de 25mm.

1402 – GEOTECNIA

TEMAS: Mecânica dos Solos, Sondagem, Fundação, Barragens, Escavações e Contenções e Geotécnica

14-02-01 MECÂNICA DOS SOLOS

Q638688

O índice de vazios de um solo é a razão entre o volume de vazios e o volume SÓLIDO, não o Total. ↓

Índice de vazio (e) = volume vazio / volume sólido

Porosidade (n) = volume de vazio / volume total

O teor de umidade de um solo é medido pela razão entre o peso da amostra no seu estado natural e o peso da amostra seca em estufa.

A consideração da coesão do solo Diminui o empuxo horizontal provocado por um terrapleno em um muro de arrimo.

Coesão favorece estabilidade. Ou seja, diminui empuxo horizontal

Imagine você cavando um buraco num solo argiloso e num solo arenoso...A tendência de a parede desabar é maior no solo arenoso.

14-02-02 SONDAGEM

Q1153830

A justificativa de um solo mole por um engenheiro deve obedecer a classificação correta do número de golpes do ensaio.

Tabela dos estados de compacidade e de consistência

Argilas e siltes argilosos

≤ 2         Muito mole

3 a 5     Mole

6 a 10      Média(o)

11 a 19   Rija(o)

> 19        Dura (o)

14-02-03 FUNDAÇÃO

Q872596

→ Em um Edifício de 20 Andares

→ Não é recomendado o uso de Sapatas Flexíveis para melhor distribuir as pressões na interface fundação-solo e uniformizar os recalques

* Sapatas Flexíveis geralmente são utilizadas para cargas verticais baixas

Q872637

→ A estaca raiz não produz grande vibração. De acordo com o Prof. Anísio Meneses, a estaca Raiz pode ser usada como reforço de fundação, terrenos com presença de matacão, obras de contenção de talude e em obras com vizinhança sensível a vibrações e barulho.

→ A ESTACA FRANKI é cravada. A estaca raiz é escavada por meio de perfuratriz rotativa ou roto-percussiva.

Q991565

Mais Características da ESTACA FRANKI:

→ são executadas enchendo-se de concreto perfurações previamente executadas no terreno, através de cravação de tubo de ponta fechada, recuperado.

→ A grande vantagem desta estaca é a alta produtividade alcançada nas obras pelo emprego conjunto de bate estacas de deslocamentos rápidos, martelos com alta capacidade de cravação e o concreto plástico vibrado.

→ tem um pilão e um tubo de ponta fechada por uma bucha seca constituída de pedra e areia. Durante a sua execução, utiliza-se uma torre metálica da qual é lançado o pilão com a função de cravar o tubo.

Q1153798

Uma sapata associada é um tipo de fundação direta que suporta diferentes pilares cujos centros estejam desalinhados.

14-02-05 ESCAVAÇÕES E CONTENÇÕES

Q872634

→ Quando houver risco de DESMORONAMENTO EM TUBULÕES, eles devem ser revestidos em aço ou em concreto

→ A questão erra ao dizer que se usa Lama Betonítica nessas ocasiões.

Q1144129

Os muros, as edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas por uma escavação devem ser escorados.

Os TALUDES INSTÁVEIS DAS ESCAVAÇÕES QUE EXIGEM QUE A ESTABILIDADE seja garantida por meio de estruturas dimensionadas são os com profundidade SUPERIOR A 1,25M

De acordo com NR 18 atualizada em fev 2020

1403 – DESENHO

14-03-01 DESENHO TÉCNICO

Q991586

Elastômetro, Vidro, Cerâmica ou Rocha

14-03-02 AUTOCAD

Q872647

→ O comando Chamfer poderá ser utilizado para completar a planta no ponto 1.

1404 – TOPOGRAFIA

Q991576

Nome de Alguns Pontos:

5.13.2 Pontos altimétricos:

a) referência de nível de precisão;

b) referência de nível de apoio imediato;

c) referência de nível topográfico;

d) ponto topográfico (principal e secundário);

e) ponto de segurança.

Alguns pontos planimétricos:

marco geodésico de apoio imediato.

marco geodésico de precisão.

ponto de esquina.

ponto de referência para estrutura fundiária.

1405 – ESTRADAS E TRANSPORTES

14-05-01 TERRAPLENAGEM

Q1153831

Solos moles, são terrenos que não possuem boa capacidade de suporte, dessa forma a utilização de escavadeiras hidráulicas dotadas de pneus seria inviável para esse tipo de terreno. O equipamento mais adequado seria escavadeira hidráulica dotadas de esteiras, a qual possuem melhor aderência e flutuação no terreno.

14-05-02 PAVIMENTAÇÃO

Q1153842

Sobre o Ensaio Saybolt-Furol  (feito no canteiro de obras Rodoviárias)

Serve para Medir Viscosidade

Explicação do QC: Ensaio Saybolt-Furol: tempo (em segundos) em que 60 ml de material betuminoso leva para fluir através de um orifício de dimensões padronizadas a uma determinada temperatura.

A viscosidade é uma medida da consistência do cimento asfáltico, por resistência ao escoamento.

Q1153841

No caso do CAP, deve ser aplicado o ensaio para verificar a formação de espuma, quando ele for aquecido a 117 ºC. ( também feito no canteiro de obras de pavimentação)

Q1144130

Sobre execução de Sub-Bases e Bases

QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE EXECUTAR UMA CAMADA DE ESPESSURA FINAL SUPERIOR A 20 CM, ESTA DEVE SER SUBDIVIDIDA EM CAMADAS PARCIAIS.

A ESPESSURA MÍNIMA DE QUALQUER CAMADA, APÓS A COMPACTAÇÃO, DEVERÁ SER DE 10CM E A MÁX DE 20CM

Q638698

Vantagens e desvantagens do sistema flexível Membrana Asfáltica.

Importante lembrar que membrana é diferente de manta (não confundir).

A membrana é uma pintura. Qualquer um dá conta de aplicar (trincha, geralmente).

As membranas podem ser aplicadas a frio ou a quente.

Tempo de execução maior - pois tem que aguardar a secagem total para executar as camadas posteriores.

Sem emendas - diferente das mantas asfálticas que precisam de emendas entre elas.

Espessura não homogênea - Como são "sobreposições de camadas", é mais difícil ter o controle. Lembrando que a espessura é uma fator crucial para dar a impermeabilidade necessária.

14-05-03 ESTRADAS

Q991573

Classificação das Vias

Local - 30 km/h

Coletora - 40 km/h

Arterial - 60 km/h

Trânsito rápido - 80 km/h

1406 – ARQUITETURA NA ENGENHARIA CIVIL

TEMAS: Cobertura, Acessibilidade, Conforto Ambiental, Projetos de Arquitetura e Construções Sustentáveis

14-06-01 COBERTURA

Q767249

INCLINAÇÃO de Telhado Cerâmico tipo Francesa → Valor entre 32% e 40%

RECOBRIMENTO da Cumeeira e Telha → Valor Mínimo → 30mm

14-06-02 ACESSIBILIDADE

Q872665

→ Nos Banheiros, tanto de uso público quanto de uso comum:

→ Deverão conter↓

Para os de uso público onde a edificação:

► Construção nova → é necessário que 5% do total de peças sanitárias sejam acessíveis, com no mínimo um (banheiro), para cada sexo em cada pavimento, onde houver sanitários.

► Construção existente → basta um por pavimento, onde houver ou onde a legislação obrigar a ter sanitários

Já para sanitários de uso comum onde a edificação:

► Construção Nova → 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um, onde houver sanitários.

► Ampliação ou Reforma → 5 % do total de cada peça sanitária, com no mínimo um por bloco.

► Construção Existente → um no mínimo

Q872664  Fundamento – NBR 9050 – item 6.2.5

Havendo catracas ou cancelas em um estabelecimento, é obrigatório que pelo menos uma em cada conjunto seja acessível a pessoas com deficiência

Q872663 Fundamento NBR 9050 – item 6.11.1

Sobre a Largura de Corredores:

→ Também haverá diferenciação quanto ao tipo de corredor → quanto ao uso comum e ao uso público

Corredores de uso público → De forma geral, terá 1,50m de largura (salvo ocasiões excepcionais de 90cm)

Corredores de uso comum → Vai Variar de acordo com a extensão do corredor

Complemento deste mesmo item com Q1848574 →→→ Largura dos corredores de uso comum:

- 0,90m até 4m

- 1,20m até 10m

1,50m >10m

Q1092813

Sobre Escadas:

0,63m < p + 2e <0,65m

Significa que um espelho de 16cm precisaria ter pisadas entre 21 e 33 cm fazendo as contas.

14-06-04 PROJETOS DE ARQUITETURA

Q1618234

Áreas mínimas de Iluminação e Ventilação

14-06-05CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS

Q872655

A respeito da certificação do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) Edificações,

→ Nos edifícios comerciais, de serviços e públicos são avaliados três sistemas: envoltória, iluminação e condicionamento de ar. Nas Unidades Habitacionais são avaliados: a envoltória e o sistema de aquecimento de água.

Q872654

A respeito da certificação do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) Edificações,

→ Após aprovação em avaliação do empreendimento por um organismo de inspeção acreditado, o Selo PROCEL é emitido pela ELETROBRAS.

Q872654

→ O Selo Procel Edificações é outorgado tanto na etapa de projeto, válido até a finalização da obra, quanto na etapa da edificação construída.

1407 – SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Q1618233

* Os andaimes a mais de 1,00 m de altura já devem ter escadas ou rampas. portaria 201 de 2011 alterou isso. VERIFICAR PORTARIA

* Nos edifícios em construção COM OITO OU MAIS PAVIMENTOS A PARTIR DO TÉRREO ou altura equivalente é obrigatória a instalação de PELO MENOS UM ELEVADOR DE PASSAGEIROS devendo seu percurso alcançar toda a extensão vertical da obra.

Q872630 –

→Trabalhos realizados acima de dois metros do nível inferior, com risco de queda, devem obedecer às normas de segurança para trabalho em altura.

→ Pois, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.

NORMAS E LEGISLAÇÕES

Q872629

→ Em todo perímetro da construção de edifícios com mais de 4 (quatro) pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção na altura da primeira laje que esteja, no mínimo, um pé-direito acima do nível do terreno.

→  Tela de Proteção: A tela deve ser instalada entre as extremidades de 2 (duas) plataformas de proteção consecutivas, só podendo ser retirada quando a vedação da periferia, até a plataforma imediatamente superior, estiver concluída.

Q872629

Ainda sobre as Plataformas de Proteção:

→ A Plataforma Principal deverá ser instalada na primeira laje de edifícios que possuírem quatro pavimentos ou altura equivalente

→ As plataformas secundárias serão construídas 3 lajes acima da plataforma principal, ou seja

→ Esquematizando:

1º Laje teremos a plataforma principal

4º Laje teremos a primeira plataforma secundária

7ª Laje teremos a segunda Plataforma Secunsária.

Obs: Dimensão Da PP = 2,50 m + 0,80 (45º)

Dimensão da OS = 1,40 m + 0,80 (45º)

1408 – EDIFICAÇÃO

TEMAS: 'Canteiro de Obras, Materiais de Construção, Alvenaria e Acabamento, Telhados, Revestimento, Impermeabilização, Patologias, Métodos Construtivos e Aspectos Técnicos e Burocráticos na Construção Civil

14-08-01CANTEIRO DE OBRAS

Q872601 Fundamento NR 18

→ Deve ser mantido no canteiro de obras laudo técnico que ateste a inexistência de riscos físicos, químicos e biológicos em contêineres que tenham sido utilizados anteriormente para transporte de cargas.

Q872625

→ Os contêineres utilizados no canteiro de obras como escritório ou depósito devem ser aterrados eletricamente para evitar choques elétricos.

Q989030

*

O Canteiro de Obras deverá conter Vasos e Chuveiros nas seguintes proporções:

→ lavatório, vaso sanitário e mictório	→→		01 para cada 20 Trabalhadores

→ Chuveiros					→→ 		01 para cada 10 Trabalhadores

Q1618231

h vaso no container → 0,90 m

dist. Entre vasos → 0,60 m

a área mínima necessária para utilização de cada CHUVEIRO é de 1,0 m2 , com altura de 2,10 m do piso.

as INSTALAÇÕES SANITÁRIAS devem estar situadas em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um DESLOCAMENTO SUPERIOR A 100 METROS DO POSTO DE TRABALHO aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios.

14-08-02 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Q872605

Graute é uma espécie de concreto fluido de alta resistência, sendo usado inclusive para preenchimento de blocos e canaletas em alvenaria estrutural e também na recuperação de estruturas de concreto.

Q1092811

Sacos de Cimentos, que forem ficar armazenados por mais de 15 dias, devem ficar empilhados com altura máxima de 10 sacos.

< 15 Dias poderá até 15 sacos

Q1144128

Tema: características do cimento comercializável.

Significado da Sigla CPI-25  informa que é um cimento Portland com resistência a compressão de 25 Mpa Medido no dia 28.

Q498966

Cimento contaminado com umidade se torna inutilizável, independente da situação.

Q407975

Sobre A GRANULOMETRIAS DOS MATERIAIS.

| MATERIAL | DIMENSÃO |
| --- | --- |
| Matacão | 25cm a 1m |
| Pedra | 7,6cm a 25cm |
| Brita | 4,8mm a 7,6cm |
| Areia Grossa | 1,2mm a 4,8mm |
| Areia Média | 0,3mm a 1,2mm |
| Areia Fina | 0,05mm a 0,3mm |
| Silte | 0,005mm a 0,05mm |
| Argila | Inferior a 0,005mm |
| Os agregados são classificados em GRAÚDOS e MIÚDOS. Os agregados Graúdos ficam retidos na peneira 4,8 mm; Os agregados Miúdos passam pela peneira 4,8 mm. |  |

Q1035755 NBR 12655

Informações sobre ensaio de abatimento do tronco de cone em CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA:

→ Deve ser realizado o Ensaio:

Sempre que ocorrerem alterações na Umidade dos Agregados

E também Nas demais Hipóteses:

a) na primeira amassada do dia;

b) ao reiniciar o preparo após uma interrupção da jornada de concretagem de pelo menos 2 h;

c) na troca dos operadores;

d) cada vez que forem moldados corpos de prova.

Q1848572

Traço de Concreto ↓

Exemplo da Questão:

Traço 1:2:3:0,5

Sendo informado que há um consumo de 350 kg de cimento. Qual valor em m3 representa o volume de areia sendo a massa específica da areia seca de 1400kg/m3 + 10% de ar incorporado.

Peso do Cimento: 350kg

Peso da Areia: 700kg

770/1400 = 0,50 *1,1 = 0,55m³

14-08-03 ALVENARIA E ACABAMENTO

Q638694

Pode-se aplicar um sistema de pintura à base de látex, num revestimento interno, ou seja, reboco, executado com argamassa de cal e cimento DEPOIS DE 28 DIAS.

14-08-04 TELHADO

Q957577 Fundamento NBR 7190

→ É pedido para definir o Comprimento Máximo do Pendural de madeira de 10x7,5cm.

→ 1) Nas tesouras de madeira, as peças verticais e horizontais são tracionadas e as inclinadas são comprimidas.

Logo, o pendural é tracionado.

2)Esbeltez máxima do pendural

Peças comprimidas -> máximo de 40 vezes a dimensão transversal

Peças tracionadas -> máximo de 50 vezes a dimensão transversal

Logo, o valor será = 375 cm

14-08-05 REVESTIMENTOS

Q872632

→ No revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas, deve-se atentar às juntas de assentamento, de dessolidarização, estruturais e de movimentação, para se evitar trincas e descolamentos posteriores.

→ Explicando cada uma dessas juntas:

Juntas de Assentamento: é o espaço regular existente entre duas placas cerâmicas adjacentes

juntas de dessolidarização: ajudam a absorver as movimentações das paredes e contrapisos

Juntas estruturais: Para o alívio das tensões estruturais

junta de movimentação: finalidade de criar panos de revestimento cerâmico, proporcionado certa liberdade de movimentação

14-08-06 IMPERMEABILIZAÇÃO

Q872643   Fundamento. NBR 9575/2010

→ O Projeto de Impermeabilização Não Pode ser dispensado, mesmo que profissionais responsáveis tenham competência para indicar os locais que serão impermeabilizados.

→ Esse projeto deverá ser desenvolvido em conjunto e compatibilizado com os demais projetos

14-08-07 PATOLOGIAS

Q872598

→ De acordo com a lei 8666 o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato

Q872611

→ Tipos de ensaios que possibilitam identificar patologias

Ultrasom > homogeneidade concreto  (é utilzado para estimar a profundidade da corrosão das armaduras de aço dentro do concreto)

Gamografia > corrosão armadura

Ensaio de Fenolftaleina > profundidade carbonatação

Q872610

→ As eflorescências, consideradas um dano por alterar a aparência do elemento onde se depositam, são muito comuns nas paredes de tijolos.

Q372773

Classificações de Anomalias em Obras

Anomalia – irregularidade, anormalidade, exceção à regra.

■ Anomalia endógena – originária do projeto, materiais e execução.

■ Anomalia natural – originária de fenômenos da natureza (previsíveis e imprevisíveis).

■ Anomalia funcional – originária do uso.

■ Anomalia exógena – originária de fatores externos, provocada por terceiros.

14-08-09 ASPECTOS TÉCNICOS E BUROCRÁTICOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Q872597   Fundamento. Art. 6º IX Lei 8666/93

* O Projeto Básico para obras e serviços de Engenharia Possibilita a definição do Prazo de Execução da Obra

Q872650

→ Apesar de não estar previsto em cláusula contratual, o responsável técnico tem a obrigação de atender a determinação da fiscalização, relativamente ao preenchimento do diário de obras

→ O Livro de Ordem deverá conter o registro, a cargo do responsável técnico, de todas as ocorrências relevantes do empreendimento

Q872649

→ Os acidentes ocorridos na obra devem ser relatados no Diário de Obras independentemente de outros órgãos que oficialmente necessitem dessa informação.

Q872641

→ na falta de pessoal técnico disponível, a administração Não Pode designar servidor público sem formação técnica para realizar o recebimento provisório da obra.

Q872640

→ caso não seja agendado o recebimento da obra, a contratada poderá considerar a obra como recebida, desde que comunique tal fato à administração quinze dias antes do fim do prazo legal previsto para a realização do recebimento.

→ Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; (Nessa hipótese a comissão é suficiente – podendo ser dispensado o fiscal técnico da obra)

Q872637 –   Fundamento na lei de Licitações

Para que uma proposta de licitação seja considerada inexequível ela deverá ter o valor inferior a 70% do menor entre os seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou

b) valor orçado pela administração.

Q872618

→  Os modelos porventura já existentes, físicos ou eletrônicos, tais como Boletim Diário, Livro de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos, poderão ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam às exigências desta resolução.

→ Isso significa que livro de ordem pode ser sinônimo de diário de obras

Q872617

O Livro de Ordem será preferencialmente eletrônico e estará vinculado à respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

1409 – HIDRÁULICA

Q892729

Questão de Potência

Q957573

→ Questão Cobra o Cálculo de Potência. Segue o Enunciado

Q957598

Questão: Uma linha adutora com 2 000 m de comprimento foi projetada para interligar um manancial de recursos hídricos na cota 726 m a um reservatório localizado na cota 686 m. A perda de carga acidental na linha é de 6 m, e a perda de carga unitária na tubulação é de 0,004 m/m. A altura manométrica utilizada no projeto da linha adutora é de:

O desnível = 40 m

H vencida acidental = 6m

H vencida pelo comprimento = 2000*0,004 = 8m

H manométrica = 40-6-8 = 26m

Q989028

Enunciado

Na concepção de um projeto hidráulico de uma edificação residencial, a velocidade da água no interior da tubulação de distribuição de água fria que passa pelo shaft vertical deve ser inferior a 2,5 m/s.

1410 – INSTALAÇÕES

TEMAS: 'Instalações Elétricas, Instalação de Elevador, Instalações Hidrosanitárias, Instalações Pluviais, Instalação de Gás, Intalação Telefônica e Instalação e Sistemas de Ar Condicionado

14-10-01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Q872600  Fundamento. NBR 5410/2003 corrigida em 2008

* Em locais de habitação é possível abrir uma exceção e permitir um mesmo circuito para alimentação de pontos de iluminação e de tomada desde que a corrente Elétrica não supere 10 A

Obs: Os Chuveiros são TUE, portanto vão precisar de um circuito exclusivo de qualquer maneira

Q1130618 NBR5410

Nas Canaletas, de teto ou de parede podem ser instalados:

condutores isolados,

cabos unipolares e cabos multipolares.

Os condutores isolados só podem ser utilizados em canaletas ou perfilados de paredes não-perfuradas e com TAMPAS que só possam ser removidas com AUXÍLIO de FERRAMENTA.

Condições Para conectores Isolados em Canaletas sem Tampa ou Perfuradas

* Altura mínima de CANALETAS ou PERFILADOS = 2,50m

* sejam instalados em locais só acessíveis a pessoas advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5), conforme tabela 18;

Q840923 NBR 5410 item 6.2.7.2

O Percentual Máximo da Queda de Tensão não deve ser maior do que 4%, para as instalações alimentadas diretamente por um ramal de baixa tensão a partir de uma Rede de Distribuição.

Q991575

ILUMINAÇÃO PÚBLICA de vias de Uso Noturno por Pedestres

→ Precisará ter no mínimo 5 LUX

Q991585 NBR 5413

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL MAIOR OU IGUAL Habitacional

Sala de estar, dormitório, banheiro, área de Serviço 100 LUX

Corredor ou escada interna à unidade = ou > 75 LUX

Corredor de uso comum (prédios) = ou > 75 LUX

Escadaria de uso comum (prédios) = ou > 75 LUX

Garagens/estacionamentos internos e cobertos = ou > 75 LUX

Garagens/estacionamentos descobertos = ou > 20 LUX

14-10-02 INSTALAÇÕES DE ELEVADOR

Q25460

Quando o Poço do Elevador tiver profundidade > 2,50m deverá ter uma porta específica de acesso instalada

14-10-03 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Q872600 Fundamento NBR 8160

→ Diâmetro Nominal (DN) de Pias de Cozinhas = DN 50

+ Alguns DNs

DN 100 - Bacia sanitária.

DN 75 - Mictório com válvula de descarga.

DN 50 - Máquina de lavar louças, máquina de lavar roupas e PIA.

DN 40 - Bebedouro, bidê, banheira, chuveiro, lavatório e tanque.

Q991568

O DN de Descarga de Chuveiro, Lavatório e Tanque. Também é DN 40.

Q372781

Essa Questão trouxe um questionamento sobre pressão. Perguntou se diminuir o diâmetro de uma tubulação num determinado ponto poderia fazer com que a pressão aumente, e a resposta é não.

Diminuir diâmetro aumenta apenas a velocidade da água

Nesse caso acredito que a pressão somente aumente com o Aumento da carga piezométrica, ou seja, com a elevação do reservatório de água.

Q638699

Sobre perdas de Fecho Hídrico.

Fecho Hídrico é aquela quantidade que fica na Tubulação parada.

São Possíveis causas de Perda de fecho Hídrico:

I. auto-sifonagem =

II. sifonagem induzida.= Ação de descargas simples ou combinadas nos fechos hídricos dos aparelhos não utilizados durante estas descargas.

III. sobrepressão = A ação de descargas simples ou combinadas que geram pressão positiva nos fechos hídricos ligados a trechos de tubulação próximos a mudanças de direção do tubo de queda. Os ramais de esgoto do primeiro pavimento não devem ser ligados, usualmente, no tubo de queda, quando houver desvio no forro do térreo.

IV. evaporação =

O único item errado dessa questão era a Comaltaçã (entupimento) – que de acordo com a banca não é razão de perda de Fecho Hídrico.

14-10-04 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Q991567

Determinar vazão de projeto de Águas Pluviais, em metros cúbicos por minuto de uma residência com 100 m² de área de projeção.

→→ NBR 10844

A vazão de projeto deve ser calculada pela fórmula:

Q = (I*A)/60

Onde:

Q = Vazão de projeto, em L/min

I = intensidade pluviométrica, em mm/h

A = área de contribuição, em m²

Item da Norma:

5.1.4 Para construção até 100m² de área de projeção horizontal, salvo casos especiais, pode-se adotar:

I = 150mm/h.

Q = 150*100/60

Q = 250 l/min

Q=250/1000 = 0,25 m³/min

1411 – DRENAGEM

Q1153844

Os Drenos Longitudinais devem (obviamente) estar mais baixos que a camada drenante

Q1153843

Quando não for possível interconectar a camada drenante com drenos longitudinais profundos, pode-se adotar drenos rasos longitudinais.

Q1153820

O terreno para implantação da ETA deve estar situado em LOCAL LIVRE DE ENXURRADAS e ACIMA DA COTA DE MÁXIMA ENCHENTE, de modo que esta não comprometa a operação.

→ Não pode ser implantada em local de enchente mesmo que seja feito trabalho de drenagem.

Q991574

Diretrizes para projetos de Drenagem Urbana:

Dispositivos de Armazenamento ou Retenção de Controle. Verificação desses tipos de dispositivos usados na Fonte e os usados na Montante.

1) Controle na fonte

a) Disposição local: Leitos de infiltração; Bacias de percolação, e Pavimentos porosos;

b) Controle de entrada: Telhados, Estacionamentos;

c) Detenção na origem: Valas; Depressões secas; Lagos escavados; Reservatórios de concreto, e Reservatório tubular;

2) Controle a jusante

a) Detenção em linha: Rede de galerias; Reservatório tubular; Reservatório de concreto; Túnel em rocha; Reservatório aberto;

b) Detenção lateral: Reservatórios laterais

14-12 SANEAMENTO GERAL

14-12-02 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Q1157847

Sobre SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA

FONTE: NBR 15527_2007

Q1153821

CLASSIFICAÇÃO DE ÁGUAS NATURAIS PARA ABATECIMENTO PÚBLICO

Aparentemente DBO significa DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO

Tipo A - águas subterrâneas ou superficiais, provenientes de bacias sanitariamente protegidas, com características básicas definidas na Tabela seguinte, e as demais satisfazendo aos padrões de potabilidade;

Tratamento Mínimo - desinfecção e correção do pH;

___

Tipo B - águas subterrâneas ou superficiais, provenientes de bacias não-protegidas, com características básicas definidas na Tabela seguinte, e que possam enquadrar-se nos padrões de potabilidade, mediante processo de tratamento que não exija coagulação;

Tratamento Mínimo - desinfecção e correção do pH e, além disso: decantação simples, filtração, precedida ou não de decantação,

___

Tipo C - águas superficiais provenientes de bacias não-protegidas, com características básicas definidas na Tabela seguinte, e que exijam coagulação para enquadrar-se nos padrões de potabilidade;

Tratamento Mínimo - coagulação, seguida ou não de decantação, filtração em filtros rápidos, desinfecção e correção do pH;

___

Tipo D - águas superficiais provenientes de bacias não-protegidas, sujeitas a fontes de poluição, com características básicas definidas na Tabela seguinte, e que exijam processos especiais de tratamento para que possam enquadrar-se nos padrões de potabilidade.

Tratamento Mínimo - tratamento mínimo do tipo C e tratamento complementar apropriado a cada caso.

Q1153822

DISPOSITIVOS Utilizados para DISPERSAR produtos químicos em água a ser tratada:

a) qualquer trecho ou seção de canal ou de canalização que produza perda de carga compatível com as condições desejadas, em termos de gradiente de velocidade e tempo de mistura;

b) difusores que produzam jatos da solução de coagulante, aplicados no interior da água a ser tratada;

c) agitadores mecanizados;

d) entrada de bombas centrífuga

5.8.4 Podem ser utilizados como dispositivo hidráulico de mistura:

a) qualquer singularidade onde ocorra turbulência intensa;

b) canal ou canalização com anteparos ou chicanas;

c) ressalto hidráulico;

DISTINÇÃO↓

O PLANO INCLINADO, BANDEJAS PERFURADAS SOBREPOSTAS, CASCATAS e escadas citados pela CESPE se referem aos dispositivos de AERAÇÃO que tem o papel de introduzir ar na água para remoção de compostos voláteis e oxidáveis e gases indesejáveis.

NBR 12216

Q1153823

Em relação a concepção de projetos de estação de tratamento de água para abastecimento público, julgue o seguinte item.

Em FLOCULADORES hidráulicos, a VELOCIDADE DA ÁGUA AO LONGO DOS CANAIS deve ser inferior a 0,1 M/S.

Assertiva Errada

NBR 12216

5.9 Floculadores

5.9.6.1 A velocidade da água ao longo dos canais deve ficar entre 10 cm/s e 30 cm/s. (0,1 e 0,3 m/s)

promover uma agitação lenta e uniforme de toda massa líquida a ser tratada.

Função de um Floculador

Q1153815

Velocidade Mínima de 0,4 m/s para pré-dimensionamento de canalizações para sistemas de abastecimento

NBR 12.218/2017,

14-12-03 TRATAMENTO DE EFLUENTES

Q1153826

Q638682

SOBRE SISTEMAS DE ESGOTO:

Sistema de Esgotamento Unitário, ou Sistema combinado: as águas pluviais, águas residuárias (domésticas e industriais) e águas de infiltração veiculam na mesma rede;

Sistema de Esgotamento Separador Parcial: apenas uma parcela da água da chuva (telhados e pátios das casas) veiculam com o esgoto na mesma tubulação;

Sistema Separador Absoluto: destinado a coletar e transportar as águas pluviais e águas residuárias em redes independentes. No Brasil, este sistema é muito utilizado.

1413 – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS

14-13-01 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS

Q872624

→ Com relação a planejamento de obra utilizando o método norte-americano PERT-COM

→→  Quando há duas atividades entre dois eventos consecutivos, é necessário inserir uma atividade fantasma tracejada para facilitar a representação gráfica.

Q87262

Se a soma dos atrasos ,de um caminho que não é critico inicialmente, ultrapassar a folga total do projeto, a obra atrasará (entrando aí a necessidade de replanejamento para que isso não ocorra).

Q872619

→ A administração local deve ser paga proporcionalmente à execução financeira da obra, de acordo com a medição.

→ o TCU recomenda que, para órgãos públicos da Administração Federal, a administração local deve ser paga proporcionalmente a execução do serviço, observando a medição.

Q1153801

Princípio de Pareto (Curva ABC): 80% das consequências advêm de 20% das causas:

Ø Faixa “A”: representam de 10 a 20% do número total de itens, mas respondem por cerca de 80% do valor total do orçamento.

Ø Faixa “B”: abrange cerca de 30% dos itens, que correspondem a cerca de 15% do valor total (itens de importância intermediária).

Ø Faixa “C”: que inclui aproximadamente 50% dos itens, contém apenas cerca de 5% do valor total orçado (itens menos importantes).

14-13-02 ORÇAMENTO

Q------- –

→ O TCU recomenda que a administração local entre no custo direto, e não no BDI.

→→ "Despesas relativas à administração local de obras, pelo fato de poderem ser quantificadas e discriminadas por meio de contabilização de seus componentes, devem constar na planilha orçamentária da respectiva obra como custo direto. A mesma afirmativa pode ser realizada para despesas de mobilização/desmobilização e de instalação e manutenção de canteiro. Essa prática vem sendo recomendada pelo TCU e visa a maior transparência na elaboração do orçamento da obra".

Q1060854

Entendimento e Diferenciação entre CUSTO DIRETO X CUSTO INDIRETO X DESPESAS INDIRETAS

CUSTO DIRETO: DIRETAMENTE ASSOCIADO A PRODUÇÃO, INCORPORADO NO PRODUTO OU NÃO:

-Mão de obra

-Materiais

-Ferramentas

-Equipamentos

CUSTO INDIRETO: NÃO ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADO AO BEM PRODUZIDO:

-Mão de obra indireta

-Energia elétrica

-Despesas administrativas e financeiras

-Canteiro de obras

-Impostos.

DESPESA INDIRETA: BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI

-Taxa de rateio da administração central

-Tributos

-Taxa de risco, seguro e garantia

-Lucro

Obs → A questão Classificou apenas O Lucro (ou as Despesas Indiretas) como um Valor Estimado

Q872622

→ Os encargos sociais de horistas e mensalistas não devem ser os mesmos

→→ Mensalistas incidem 80%

→→ Horistas incidem 130%

→→→ Entretanto, isso não significa que um ganha mais que o outro, significa apenas que no fim de um ano o valor recebido pelos dois será igual. Essa diferenciação é apenas uma forma de equalizar os ganhos de cada um

Q957574

→ A questão pedia para calcular o m² do serviço Revestimento. Devendo considerar encargos Sociais de 125%

O detalhe para efetuar o cálculo é lembrar que os encargos sociais incidem apenas sobre os trabalhadores e não sobre produtos.

→ assim, fazendo todas as contas chegamos ao valor de R$ 42,50 m²

Q322757

A legislação atual limita em 2% os custos de encargos financeiros por atraso de pagamento.

Acórdão do TCU 2622/2013 traz uma variação geral (incluindo todos os tipos de obras públicas federais) entre 0,59% e 1,39%.

Q372758

Ótima Explicação sobre o Encargo Financeiro

O encargo financeiro decorre da diferença de dias entre a emissão de uma fatura de medição e a efetivação do pagamento. Parte-se do princípio que se este montante fosse aplicado em uma aplicação bancária estaria gerando receita para o construtor. Desta forma, quanto maior o atraso no pagamento, maior o tempo em que este montante poderia estar aplicado e consequentemente maior a perda de capital do construtor.

Assim sendo, a tabela deixou claro que para pagamento sem atraso, ou seja, efetivado geralmente uns 20 dias após a emissão da fatura (a depender do contrato) o encargo financeiro corresponde a 50 kR$. Logo, o construtor deixaria de ganhar 50 kR$ se recebesse a medição exatamente no dia da emissão e aplicasse ela no banco, estando a assertiva errada ao afirmar 40 kR$.

Q372759

Em nenhum caso referente a OBRAS PÙBLICAS o Aditivo poderá ser superior a 25% do valor do contrato.

Somente no caso de REFORMAS o aditivo poderá chegar a 50% do valor do contrato.

Q372760

Erros de Quantitativo em projeto Básico é sim uma causa correta de solicitação de Aditivo!

Q372761

Casos em que a Lei 8.666 admite Prorrogação de Prazo:

I - alteração do projeto pela ADM;

II - imprevistos e fato excepcional

III - interrupção/diminuição do ritmo por ordem da ADM

IV - aumento das quantidades previstas no contrato

V - algum fator externo, reconhecido pela ADM que impeça a execução

VI - omissão ou atraso da ADM

Q372764

Recomposição e Reajustamento:

RECOMPOSIÇÃO ocorre nos casos de existência de situações novas que afetem o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

• A Recomposição (ou revisão) visa recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

• A recomposição necessita de aditivo contratual para sua formalização.

• A recomposição é cabível a qualquer tempo, desde que haja motivo (fato imprevisível, motivo de força maior, caso fortuito, criação/extinção de impostos etc.)

Acredito que um exemplo de recomposição seria a mudança da concepção da obra

REAJUSTE significa a alteração do valor a ser pago em função da variabilidade do valor determinante da composição do preço.

• O Reajuste visa meramente aplicar a correção monetária sobre os valores contratados (recuperação do “poder de compra” da moeda).

• O reajuste pode ser feito por apostilamento.

• O reajuste só é cabível após o interregno de um ano após a data-base da proposta.

Q1608680

Enunciado → Para a montagem de cada metro quadrado de tesouras de madeira de telhados destinados à cobertura de telhas cerâmicas, utilizam-se 0,020 m³ de madeira serrada (R$ 3.000,00/m³), 1,20 h de carpinteiro (R$ 11,00/h), e 1,20 h de ajudante de carpinteiro (R$ 9,00/h). Se o custo da madeira serrada for reduzido em 19,60%, obtém-se uma economia de:

1414 – PREVENÇÃO E COMBATE E INCÊNDIO

Q1618236

CLASSIFICAÇÃO DE FOGO DE ACORDO COM NR23:

CLASSE A - são materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos, como: tecidos, madeira, papel, fibra, etc.;

CLASSE B - são considerados inflamáveis os produtos que queimem somente em sua superfície, não deixando resíduos, como óleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.;

CLASSE C - quando ocorrem em equipamentos elétricos energizados como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc.

CLASSE D - elementos pirofóricos como magnésio, zircônio, titânio.

Cobrança da Questão: 23.13.6 Método de abafamento por meio de areia (balde areia) poderá ser usado como variante nos fogos das Classes B e D.

Q872601 Fundamento. NBR 9077/2001

→ As saídas de emergência de edifícios devem ser dimensionadas em função: Do tipo de ocupação e da População (se comercial, hospedagem ou residencial)

Q872602

→ Existem dois tipos de detectores de fumaça:

1) Ótico (fotoelétrico) – Eficaz

2) Iônico + Perigoso

* Ambos podem ser usados sem problemas nas Edificações

Q872603    Fundamento. NBR 10897

→ Nos sistemas de proteção contra incêndio por Chuveiros automáticos de tubos molhados

→ A rede de dutos é preenchida com água pressurizada durante todo o tempo

→ O combate ao incêndio é feito apenas pelos chuveiros ativados pelo calor do incêndio

→ Nenhum trecho da tubulação pode estar sujeito a congelamento

→ É o mais comum em salas comerciais, shoppings, condomínios residenciais, etc.

Q872604

→ No Projeto de Sistema de proteção contra incêndio em instalações Elétricas que contém equipamentos energizados

→ É Proibida a opção pelo agente extintor do tipo Espuma, pois ele é condutor de corrente elétrica

→ A explicação vem da NR 23. Item 23.13 → que informa que incêndio proveniente de instalações elétricas são da Classe C. e Extintor tipo espuma se aplica apenas a classe A e B.

Q991570

Detector pontual de fumaça → Cobre ÁREA DE 81M²

em teto plano ou com vigas de até 0,20 m, e com até oito trocas de ar por hora,

1415 – NORMAS E LEGISLAÇÕES

Q892709 – PREFEITURA DE ITANHAEM 2017 – VUNESP

→ as esquadrias do tipo basculante não podem ser instaladas na face externa da edificação sendo consideradas internas, com exceção das voltadas para a varanda.

→ Os vidros instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso, seja interno ou externo, em qualquer pavimento, devem ser de segurança. Para cada aplicação, devem ser verificados quais são os tipos de vidro de segurança (temperado, laminado ou aramado) exigidos pela ABNT NBR 7199, pois, em algumas aplicações, somente o laminado e o aramado são permitidos.

Q372744

lei 6.766 de 79 QUE TRATA DO PARCELAMENTO DE SOLO URBANO:

Art. 18 :  "Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação

1416 – MANUTENÇÃO

Q872615

As pessoas envolvidas nos serviços de manutenção devem receber treinamento específico para esse fim, uma vez que os conhecimentos exigidos são diferenciados daqueles dos serviços convencionais de construção civil.

Q872613

Quando os serviços de manutenção resultarem em mudança de características da edificação, devem ser atualizadas as especificações, os respectivos projetos e o manual de operação, uso e manutenção da edificação.

1417 – AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

Q372745

Classificação de Ponto Comercial = Intangível

Q372750

A avaliação das glebas urbanizáveis deve ser feita preferivelmente com a utilização do método comparativo direto de dados de mercado.

Q372752

a estatística e a probabilidade está vinculada diretamente à avaliação de imóveis, porque nunca será possível um engenheiro determinar, para o imóvel, um valor com 0% de erro, isso acontece porque são muitas variáveis em fator ! A lógica determinística condiz num levantamento sem erros considerando todas as variáveis em questão, acontece que existem variáveis que são impossíveis de calcular! Um grande exemplo é o bem intangível como a marca

Logo → A lógica Determinística não se usa na hora de Identificar o valor Econômico de um Empreendimento

Q322753

Temo que tomar cuidado com as palavras Valor e Custo, pois nessa disciplina há Muita Diferença

Sobre os métodos para verificar o valor de um bem↓

8.2.3 Método evolutivo:

Identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus componentes.

Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado o fator de comercialização.

8.2.2 Método involutivo

Identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto

RESUMINHO SOBRE OS MÉTODOS:

MÉTODOS PARA VERIFICAR O VALOR DE UM BEM      (eu chamo de CECI)

- Método Comparativo direto de dados

- Método Evolutivo

- Método de Capitalização de renda

- Método Involutivo

MÉTODOS PARA VERIFICAR O CUSTO DE UM BEM    (eu chamo de Questões de Concursos)

- Método da Quantificação de custo

- Método Comparativo direto de custo

Q1608679

TIPOS DE DEPRECIAÇÃO DE UM BEM:

- Decrepitude: depreciação de um bem pela idade, no decorrer de sua vida útil, em consequência de sua utilização, desgaste e manutenção normais. (tema cobrado pela questão)

- Deterioração: depreciação de um bem devida ao desgaste de seus componentes ou falhas de funcionamento de sistemas, em razão de uso ou manutenção inadequados.

- Mutilação: depreciação de um bem devida à retirada de sistemas ou componentes originalmente existentes.

- Obsolescência: depreciação de um bem devida à superação da tecnologia do equipamento ou sistema.

- Desmontagem: depreciação de um bem devida aos efeitos deletérios decorrentes dos trabalhos normais de desmontagem, necessários para a remoção do equipamento. Não inclui custos de mão-de-obra de desmontagem e transporte.

Q1153807

Tipos de Classificações de Imóveis:

*Classificação quanto ao uso:

residenciais,

comerciais,

industriais,

institucionais

ou mistos.

*Classificação quanto ao tipo: terreno (lote ou gleba),

apartamento,

casa,

escritório (sala ou andar corrido),

loja,

galpão,

vaga de garagem,

misto,

hotéis e motéis,

hospitais,

escolas,

cinemas e teatros,

clubes recreativos,

prédios industriais.

1418 – PERÍCIA

Q872644   Fundamento na NBR 13752/1996.

→ Perícia é a Atividade que envolve apuração das causas que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos.

→ Ou seja, além de averiguar e esclarecer os fatos que levaram a determinado problema, o perito também precisa apurar as causas que motivaram as patologias.

Q872642

→ Para avaliar as patologias em perícias, o engenheiro designado para periciar o prédio deve ter formação em engenharia civil ou em fortificação e construção.

ANEXOS